# Раздел №1. База теории: огнестойкость и нормативы.

## 📚 Прежде чем познакомиться с нашей продукцией, давайте разберемся в основах. Это поможет вам лучше понять, зачем нужны противопожарные конструкции и как оценивать их надежность.

## ⚖️ ФЗ-123: Технический регламент о требованиях пожарной безопасности

## Это главный нормативный документ, регулирующий противопожарные требования в России.

## Ключевое требование для противопожарных дверей:

## 🔐 Остекление в противопожарных дверях должно составлять НЕ МЕНЕЕ 25% от площади проёма

## Эта норма действует, чтобы:

## Обеспечить видимость и ориентацию людей при эвакуации

## Снизить риск неправильного действия с дверью в условиях паники

## Балансировать защиту с практичностью конструкции

## Мы строго соблюдаем это требование при производстве каждой двери. Никогда не выпустим дверь, где остекление менее 25%.

## 🔥 Расшифровка технических обозначений огнестойкости

## Все противопожарные изделия обозначаются буквенно-цифровыми кодами. Например: EI-30, EIW-60, EIWS-45. Вот что означает каждая буква и цифра:

| ## Символ | ## Обозначение | ## Описание |
| --- | --- | --- |
| ## E | ## Целостность | ## Время, в течение которого конструкция удерживает пламя и дым, не пропуская их сквозь себя. ## Чаще применяется в окнах. Целостность важна для предотвращения притока воздуха снаружи, который может усилить горение. |
| ## I | ## Теплоизоляция | ## Показатель теплоизолирующей способности. ## Определяет время в минутах, в течение которого конструкция сдерживает рост температуры на своей необогреваемой стороне, предотвращая воспламенение материалов за ней от высокой температуры. |
| ## W | ## Ограничение теплоизлучения | ## Ограничение плотности теплового потока (теплового излучения) на необогреваемой стороне. ## Этот показатель критичен для стеклянных перегородок и дверей: он показывает время, в течение которого конструкция не допускает воспламенения предметов рядом из-за высокой температуры. |
| ## S | ## Дымогазонепроницаемость | ## Время, в течение которого конструкция препятствует проникновению дыма (применяется только для дверей; например, S30 = 30 минут защиты от дыма) |
| ## Цифры | ## Время защиты | ## 15, 30, 45 или 60 минут сохранения целостности и свойств при пожаре |

## Примеры расшифровки:

## E-30 = целостность 30 минут (только удержание пламени и дыма)

## EIW-60 = целостность + теплоизоляция + ограничение излучения на протяжении 60 минут

## EIWS-30 = целостность + теплоизоляция + ограничение излучения + дымогазонепроницаемость на 30 минут (для дверей)

## 🔥 КЛАССИФИКАЦИЯ ПО КЛАССУ ОГНЕСТОЙКОСТИ

В зависимости от требований проекта и норм пожарной безопасности, клиенту нужны конструкции с разными пределами огнестойкости.

## Класс E (только целостность)

🔸 Что защищает: удерживает пламя и дым
🔸 Что НЕ защищает: от теплового излучения и нагрева

Варианты: E-15, E-30, E-45, E-60

Где применяется:

- Окна в производственных зданиях

- Зенитные фонари (световые купола в кровле)

- Витражи в помещениях с низкими требованиями к теплоизоляции

✅ Преимущество: дешевле, чем класс EIW
⚠️ Ограничение: не защищает от теплового излучения — объекты за окном могут нагреться

## Класс EIW (целостность + изоляция + ограничение излучения)

🔸 Что защищает:

- Удерживает пламя и дым (E)

- Предотвращает воспламенение с обратной стороны (I)

- Ограничивает тепловое излучение (W)

Варианты: EIW-15, EIW-30, EIW-45, EIW-60

Где применяется:

- Двери (входные и межкомнатные)

- Окна в общественных и жилых зданиях

- Перегородки для эвакуационных путей

- Витражи в торговых центрах и атриумах

✅ Преимущество: максимальная защита — люди и имущество защищены от огня, дыма И теплового излучения
💰 Стоимость: выше, чем класс E, но безопасность оправдывает цену

## Класс EIWS (+ дымогазонепроницаемость)

🔸 Дополнительно: защита от проникновения дыма

Варианты: EIWS-15, EIWS-30, EIWS-60

Где применяется:

- Двери на путях эвакуации

- Двери в лифтовые холлы

- Двери в серверные и важные помещения

✅ Преимущество: максимальная защита + герметичность от дыма
⚖️ Требования: по ФЗ-123 для определённых типов помещений обязательна опция S

💡 Важно: опция S применяется только для дверей, так как они имеют подвижные части и требуют специальных уплотнителей.

## 📜 Сертификация: как она работает

## Вся наша продукция прошла обязательную сертификацию по российским и международным стандартам.

## Два типа сертификатов:

| ## Сертификат | ## Обозначение | ## Статус | ## Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Обязательный | ## 🟨 Жёлтый | ## Требуется | ## Выданы органом сертификации в соответствии с требованиями безопасности. Наличие -- обязательно для продажи |
| ## Добровольный | ## 🟪 Розовый | ## Опционально | ## Подтверждают дополнительные свойства (качество, долговечность). Повышают доверие клиента |

## 📋 Что указывается в сертификате:

## ✓ Тип продукции (дверь, окно, перегородка, витраж, стекло)
✓ Предел огнестойкости (EI-30, EIW-60 и т.д.)
✓ Габариты изделия (размеры проёма, толщина, параметры)
✓ Срок гарантии (5 лет на наших изделиях)
✓ Номер и дата выдачи сертификата
✓ Подпись и печать органа сертификации

## 📦 Что получает клиент при отгрузке:

## 🎁 Вместе с каждой противопожарной конструкцией клиент получает:

## Паспорт изделия — полная техническая документация (материалы, характеристики, инструкция по монтажу)

## Копии сертификатов соответствия — подтверждение того, что изделие прошло испытания и соответствует нормам

## Гарантийный талон — гарантия на 5 лет (при соблюдении условий эксплуатации)

## 🌐 Где найти сертификаты:

## Все сертификаты нашей продукции доступны всегда:

## 📱 В нашей CRM-системе (Битрикс24): https://bitrix.fps-rf.ru/bizproc/processes/82/view/0/ — раздел "Реестр сертификатов"
📁 Во внутренней папке компании
🔗 По запросу — можем отправить клиенту в любой момент

## Это подчеркивает нашу прозрачность и честность. У нас нет ничего скрывать — все документы в открытом доступе!

## ✅ Почему это важно знать:

## Когда вы общаетесь с клиентом, вы можете уверенно сказать:

## "Наша продукция полностью сертифицирована и соответствует ФЗ-123"

## "При отгрузке вы получите все документы, подтверждающие пределы огнестойкости"

## "Все сертификаты можно проверить на нашем сайте"

## Это убеждает клиента и позиционирует нас как надёжного партнёра, который чтит требования закона и не боится проверок.

## Теперь, когда вы разбираетесь в основах огнестойкости и нормативах, можете переходить к изучению конкретной продукции! 👇

# Раздел №2. Продукция компании и её особенности

🏭 ВЕСЬ СПЕКТР ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ПРОДУКЦИИ

Мы производим полный набор противопожарных конструкций:

🚪 ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ДВЕРИ

Одно- и двустворчатые двери из специальных алюминиевых профилей.

📍 Два типа дверей:

- Входные (наружные) — из "тёплого" профиля 65 мм с терморазрывом (система Татпроф ТП-65)

- Межкомнатные (внутренние) — выполняются как из "холодного" профиля 45 мм без терморазрыва так и 65 мм в зависимости от предела огнейстойкости

⚖️ Согласно ФЗ-123, остекление должно составлять не менее 25% площади двери.

✅ Наши пределы огнестойкости: от EIW-15 до EIW-60 с возможностью дополнительной опции S (защита от дыма).

💡 Зачем нужны такие двери: 

Обеспечивают безопасную эвакуацию людей, локализуя распространение огня и продуктов горения на заданное время. Это минимизирует ущерб от пожара и даёт время пожарным для прибытия и ликвидации возгорания.

🪟 ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ОКНА

Стационарные или открывающиеся окна из алюминиевого профиля с огнестойким стеклом для наружных стен или внутри зданий.

⚠️ Изначально окна предусматриваются глухими, открывающиеся делаем только по запросу и только когда нужно открывание для обслуживания, а сама ручка должна быть съемная.

📊 Классы огнестойкости:

- E-30, E-60 — только целостность

- EIW-30, EIW-60 — целостность + теплоизоляция на 30/60 минут

🎯 Назначение: предотвращение распространения огня через оконные проемы в общественных, промышленных и жилых зданиях. Окна сохраняют целостность под воздействием огня, не позволяя пламени перекинуться на соседние помещения или верхние этажи.

## 🏬 ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ВИТРАЖИ

Светопрозрачные стационарные конструкции (не открываются), разделяющие пространства зданий и обеспечивающие локализацию огня внутри отсека.

💡 Витражи могут быть в двух исполнениях:

1️⃣ ВНУТРЕННЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ (перегородки внутри здания)

- Устанавливаются внутри помещений

- Разделяют внутренние пространства

2️⃣ НАРУЖНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ (фасадное остекление)

- В составе стеклопакета (многослойная конструкция)

- Крупноформатные фасадные системы

- Большие остеклённые поверхности

## 🔢 Пределы огнестойкости:

Класс E: E-30, E-60 (только целостность)
Класс EIW: EIW-15, EIW-30, EIW-45, EIW-60 (полная защита)

## 📍 Где применяются:

Внутренние витражи (перегородки):

- Эвакуационные пути

- Лифтовые холлы

- Серверные помещения

- Вестибюли

- Лестничные клетки

- Офисные помещения

Наружные витражи (фасады):

- Торговые центры

- Атриумы

- Фасады зданий с большими стеклянными поверхностями

- Входные группы

## 🎯 Назначение:

✅ Разделение пожарных отсеков
✅ Препятствование переходу огня через остекление
✅ Обеспечение визуальной связи между помещениями
✅ Естественное освещение

## ⚙️ Профильные системы:

Используются усиленные профильные системы (например, Татпроф ТП-50300), что позволяет создавать большие остеклённые преграды без потери огнестойкости.

☀️ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ЗЕНИТНЫЕ ФОНАРИ

Световые купола или окна в кровле класса огнестойкости E-60.

✨ Функции:

- Освещают помещения естественным светом

- Сохраняют целостность

- Препятствуют притоку воздуха, который мог бы раздувать пламя

🔬 ПРОТИВОПОЖАРНОЕ СТЕКЛО

Многослойное специальное стекло, которое при нагревании становится барьером для огня и высокой температуры.

📦 Классы огнестойкости: E-30, E-60, EIW-15, EIW-30, EIW-45, EIW-60 и EIW-90

🔧 Это стекло используется во всех вышеупомянутых конструкциях (дверях, окнах, витражах, перегородках) для придания им необходимых противопожарных свойств.

➡️ Подробнее о назначении и устройстве такого стекла расскажем в следующем разделе.

⭐ НАШИ ОТЛИЧИЯ И ГАРАНТИИ

## 🔬 Технологии производства:

Класс E (E-30, E-60):

- Производство методом закалки в одну нитку

- Без использования кремнезоля

- Обеспечивает только целостность и препятствует проникновению пламени

- Применяется для окон, зенитных фонарей, витражей

Класс EIW (EIW-15, EIW-30, EIW-45, EIW-60):

- Производство на кремнезольной технологии

- Многослойная структура с противопожарным гелем

- Обеспечивает полную защиту: целостность + теплоизоляция + ограничение теплового излучения

- Применяется для дверей, перегородок, витражей с повышенными требованиями

## 🔑 Почему кремнезольная технология:

✅ Устойчивая огнестойкость при высоких температурах
✅ Долговечность конструкций (срок службы более 10 лет)
✅ Сохранение прозрачности до момента воздействия огня
✅ Надежная защита от теплового излучения

💡 Кремнезоль — это специальный противопожарный гель на основе силикатов натрия, который при нагревании вспенивается и образует непроницаемый барьер для огня и тепла.

📜 Каждая партия продукции сопровождается:

- Паспортом

- Сертификатами соответствия, подтверждающими заявленные пределы огнестойкости по ГОСТ и требованиям законодательства

🛡️ Гарантийный срок эксплуатации: 5 лет

## Раздел №3. Кремнезольная технология: главное конкурентное преимущество

💎 Наша "секретная формула" — это кремнезольная технология. Именно она делает наши конструкции надёжнее и долговечнее, чем у конкурентов. Разберёмся, почему.

🔬 Что такое кремнезольная технология?

Огнестойкость наших изделий обеспечивается двумя компонентами, каждый из которых выполняет свою роль.

💧 Кремнезольный гель — защита стекла

Кремнезоль — огнеупорный гелеобразный состав на основе силикатов,, который заполняет пространство между стёклами.

В обычных условиях:

• Гель прозрачен и твёрд

• Практически неотличим от обычного межстекольного слоя

• Не мешает обзору и не меняет внешний вид стеклопакета

При воздействии огня и высокой температуры:

• Гель вспенивается и образует плотный теплоизолирующий барьер

• Выделяет влагу, которая охлаждает стекло и замедляет его разрушение

• Стеклопакет сохраняет целостность и продолжает блокировать огонь и тепло

🏗️ Силикагель — прочность конструкции

В алюминиевый профиль засыпается силикагель. При нагреве он кристаллизуется, формируя жесткий внутренний скелет профиля — именно это придает всей конструкции прочность и предотвращает её деформацию под воздействием огня.

## 🛡️ Где применяется кремнезоль:

✅ Многослойное противопожарное стекло

Полость между стеклами заполняется прозрачным кремнезольным огнезащитным гелем, который при нагреве вспенивается и образует теплоизолирующий барьер.

## ✨ Ключевые преимущества кремнезоля:

| Свойство | Описание |
| --- | --- |
| 🔥 Не горит | Не поддерживает горение и химически инертен при пожаре |
| 💨 Безопасен | Не выделяет токсичных дымовых газов |
| 💪 Укрепляет | Придаёт жёсткость конструкции при пожаре, предотвращая деформацию |
| ⏳ Долговечен | Сохраняет прозрачность и огнестойкость десятилетиями |
| ✅ Сертифицирован | Полностью соответствует ГОСТ Р 53308-2009 и ФЗ-123 |

## ⚠️ Альтернатива на рынке: акриловая технология

Некоторые конкуренты используют полимерно-силикатную композицию на основе органических акриловых смол. На первый взгляд она тоже прозрачна и обеспечивает огнестойкость, но...

## ❌ Три критических недостатка акриловой технологии:

## 1️⃣ Низкая устойчивость к UV и времени

🌞 Органические акриловые соединения не любят солнечный свет:

- Со временем мутнеют и желтеют

- Могут растрескиваться под действием УФ-излучения

- Через несколько лет стекло теряет прозрачность

## 2️⃣ Слабая долговечность и влагостойкость

💧 Акриловая прослойка подвержена деградации:

- Расслаивается при перепадах температур

- Поглощает влагу

- Появляются помутнения и пузыри

- Снижается огнестойкость

⚠️ Известны случаи, когда уже через 3-5 лет стеклопакеты с акриловой прослойкой теряли герметичность и требовали замены.

## 3️⃣ Опасное поведение при пожаре

🔥 При очень высоких температурах:

- Акриловые компоненты могут гореть

- Выделяют едкий дым

- Разлагаются, что потенциально опасно

## 📊 Сравнение технологий:

| Параметр | 🟢 Кремнезоль (наша) | 🔴 Акрил (конкуренты) |
| --- | --- | --- |
| Прозрачность | Сохраняется десятилетиями | Желтеет через 3-5 лет |
| Влагостойкость | Высокая | Низкая, расслаивается |
| Устойчивость к UV | Отличная | Слабая, растрескивается |
| Поведение при пожаре | Не горит, не дымит | Может гореть и дымить |
| Срок службы | Десятилетия | 3-5 лет до деградации |
| Себестоимость | Выше | Ниже |

## 🚫 Что делают конкуренты:

Вместо кремнезоля часто используют полосы гипсокартона или минерита внутри профиля.

Проблемы такого подхода:

- При пожаре вкладыши лишь выделяют влагу (охлаждают профиль)

- Не укрепляют конструкцию

- При интенсивном обливе водой (при тушении) возможно провисание створки

- Потеря геометрии раньше заявленного времени огнестойкости

## 💡 Итоговое сравнение в трёх словах:

| Технология | Риски |
| --- | --- |
| Акриловая (конкуренты) | ❌ Помутнение, расслаивание, несоответствие |
| Кремнезольная (наша) | ⚠️ Более высокая себестоимость |

## 🎯 Почему мы выбрали кремнезоль?

Мы честно предупреждаем клиентов о преимуществах и недостатках каждого варианта. Да, наша технология дороже в производстве. Но мы акцентируем:

🔐 "Безопасность и репутация важнее цены"

Не стоит экономить на критически важном противопожарном остеклении. Когда речь идёт о жизни людей и сохранности имущества — надёжность превыше всего.

## ✅ Наши гарантии качества:

📜 Вся продукция имеет обязательные сертификаты государственного образца
📦 При отгрузке клиент получает копии сертификатов на двери, стекло и все компоненты
🌐 Все сертификаты доступны на сайте fps-rf.ru и в общей папке компании
⚖️ Строго соблюдаем все нормативы (включая требование остекления ≥25% по ФЗ-123)

## ⚠️ Риски дешёвых аналогов:

Известны случаи, когда у конкурентов:

- Отсутствовал сертификат на конкретную модификацию изделия

- На этапе согласования договора сделка срывалась

- Клиент терял время и деньги

Мы же предлагаем проверенное решение без риска:
✅ Нормативно подтверждённый уровень защиты
✅ Полная прозрачность документации
✅ Долгосрочная надёжность

## 🏆 Вывод:

Кремнезольная технология — это наше главное конкурентное преимущество. Она обеспечивает:

✨ Долговечность — десятилетия службы без потери свойств
🔥 Безопасность — не горит, не дымит, не токсична
💪 Прочность — укрепляет конструкцию при пожаре
📜 Надёжность — полное соответствие нормам и сертификация

Это то, чем мы гордимся. Это то, что защищает жизни.

## Раздел №4. Производственный процесс: как это делается.

🏭 Наше производство в Казани — это полный цикл работ площадью более 6000 м², оснащенный высокоточным европейским оборудованием. Посмотрим, как рождаются противопожарные конструкции от сырья до готового изделия.

## 🔧 4.1. АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛИ

## 📦 Поставщики профилей

Мы работаем с проверенными производителями качественных профильных систем:

| Производитель | Регион | Особенности |
| --- | --- | --- |
| Шуко | Германия | Премиальные профильные системы, передовые технологии и высочайшее качество |
| Татпроф | Татарстан | Местное производство и короткие сроки поставки |
| Алютех | Беларусь | Высокое качество и европейские стандарты |

✅ Профили поставляются с нашего собственного склада
✅ Поддерживаем постоянный запас материалов
✅ Стандартная длина — 6 метров

## 🎨 Цветовые решения профилей

✅ Окраска в любой цвет по каталогу RAL — широкий выбор оттенков под дизайн вашего объекта

💡 Дополнительные возможности:

- Ламинирование декоративной пленкой (имитация дерева, различные текстуры)

- Индивидуальные цветовые решения по запросу клиента

## ⚙️ Этапы обработки профиля

Шаг 1: Резка и фрезеровка 🔪

- Профили нарезаются на детали нужной длины под заданными углами (например, 45° для рамочных соединений)

- Фрезеруются пазы под замки, петли, отверстия под крепёж

- Выполняется на станках с ЧПУ для высокой точности

Шаг 2: Установка термо уплотнительной ленты

- Термостойкие уплотнительные резинки из силикона или EPDM

- Обеспечивают дымогазонепроницаемость (класс S)

Шаг 3: Химическое заполнение силикогелем 💉

- Представляет собой силиконовые шарики.

- Сверху заливается жидкое стекло для фиксации.

- Засыпается преимущественно в двери и окна.

- При пожаре выделяют влагу и твердеет, что позволяет сохранить целостность конструкции.

- В фасадные системы для придания огнестойкости внутрь вставляется металлическая труба с минватой.

⚠️ У конкурентов: вместо силикогеля часто вставляют полосы гипсокартона или минерита — устаревшая технология, менее эффективная при пожаре.

Шаг 4: Сборка рамы 🔩

- Нарезанные профили собираются в каркасы (створку двери, коробку, оконный переплёт)

- Используются угловые соединители или специальная прессовка

- Крепятся петли, замковые планки и фурнитура по спецификации

Шаг 5: Покраска или ламинирование 🎨

- Окрашивание порошковой краской в покрасочной камере (если требуется нестандартный цвет)

- Оклейка декоративной пленкой (ламинирование) при необходимости

Шаг 6: Подготовка отверстий для последующего монтажа фурнитуры 🔐

- Вся фурнитура сертифицирована для противопожарных дверей

## 🔬 4.2. ПРОТИВОПОЖАРНОЕ СТЕКЛО

Собственное производство противопожарного стекла — наше ключевое преимущество. Рассмотрим полный цикл изготовления:

## Шаг 1: Резка стекла ✂️

📐 Исходный материал:

- Листовое оконное стекло больших форматов (6×3 м)

- Толщина: 4, 5, 6 мм и другие варианты

🤖 Процесс:

- Резка на автоматическом раскройном столе

- Заготовки нарезаются по размерам согласно проектным требованиям

## Шаг 2: Шлифовка ✍️

Шлифовка краевой зоны тремя способами.

💢 Если пропустить этот этап стекло в печи закалки лопнет!

## Шаг 3: Мойка и сушка 🚿

💧 Очистка:

- Заготовки проходят через моечную линию

- Удаление пыли и стеклянной стружки

- Высушивание горячим воздухом

✨ Важность этапа:
Чистота поверхности критична для качественной склейки слоёв стеклопакета!

## Шаг 4: Формирование «пирога» 🥪

⚠️ Перед данным шагом, стекло либо отправляется в печь закалки и только потом формируется пирог, либо пирог может формироваться и на сырых стеклах!

🔢 Противопожарное стекло — это многослойный «пирог» из нескольких листов стекла и гелеобразной прослойки.

Примеры конструкции:

| Класс огнестойкости | Структура |
| --- | --- |
| EIW-30 | 3 стекла + 2 камеры с кремнезолем |
| EIW-60 | 4 стекла + 3 камеры с кремнезолем |

📏 Расчёт толщины:

- Чем выше класс огнестойкости, тем толще прослойка геля

- Чем больше слоёв, тем дольше защита

## Шаг 5: Заливка геля 💧

🧪 Процесс:

- Стеклянные листы укладываются друг на друга

- Между ними наклеивается специальный двухсторонний скотч

- После чего это заливается прозрачным кремнезольным гелем

## Шаг 6: Запекание (полимеризация) 🔥

🏭 Превращение:

- Заполненный гелем «сырой» стеклопакет помещают в специальную печь

- При определённой температуре и времени гель полимеризуется (запекается)

- Превращается в прозрачную эластичную прослойку

✅ Результат:
Получается единый монолитный блок — противопожарный стеклопакет, готовый к эксплуатации!

## Шаг 7: Контроль качества 🔍

🧐 Строгая проверка:

- Охлаждённые стеклопакеты проверяются на отсутствие дефектов

- Проверка на пузыри, помутнения, посторонние включения

⭐ Наш внутренний стандарт:
Абсолютно прозрачная прослойка БЕЗ ПУЗЫРЬКОВ

❌ При обнаружении брака:

- Пакет бракуется

- Отправляется на переработку

- К клиенту попадает только идеальное стекло

## Шаг 8: Встраивание в конструкцию 🔨

🔧 Монтаж:

- Готовые стеклопакеты устанавливаются в подготовленные алюминиевые рамы

- Метод остекления — через прижимные штапики с термостойкими прокладками

- Стеклопакет вставляется в проём рамы и фиксируется штапиками с уплотнителями

📐 Важно:
Соблюдаем правильную ориентацию стеклопакета — кремнезольный слой должен быть развёрнут ближе к внутренней стороне для корректной работы при пожаре.

## ✅ 4.3. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА (ОТК)

🛡️ Отдел технического контроля — наша гарантия безупречности.

Что проверяет ОТК:

✔️ Геометрия изделия — соответствие размерам и углам
✔️ Качество стеклопакетов — отсутствие дефектов, прозрачность
✔️ Качество сборки — надёжность соединений, отсутствие люфтов
✔️ Работа фурнитуры — плавность хода доводчиков, замков, петель
✔️ Уплотнители — правильность установки, герметичность
✔️ Документация — наличие паспорта и сертификатов

❌ При обнаружении недостатков:

- Изделие возвращается на доработку

- К клиенту попадает ТОЛЬКО продукция, прошедшая ОТК

🎯 Цель:
При поставках исключаются любые недостатки. Каждое изделие проверено перед отгрузкой!

## 📦 4.4. УПАКОВКА И ЛОГИСТИКА

## 🎁 Упаковка готовых изделий

🛡️ Прочная защита:
Учитывая высокую ценность и хрупкость продукции, наша упаковка максимально надёжна:

- Деревянные ящики для дверей и окон

- Паллеты для витражей и крупных конструкций

- Фиксация прочными ремнями

- Защита от царапин и повреждений при транспортировке

⚠️ Проблема у конкурентов:
Некоторые конкуренты экономят на упаковке → царапины и повреждения при доставке.

✅ У нас такой проблемы нет!

## 🚚 Логистика и доставка

Мы работаем с проверенными транспортными и логистическими компаниями для доставки продукции по всей России.

## Как рассчитывается стоимость:

- По тарифам транспортной компании

- Зависит от расстояния, габаритов и веса груза

- Согласовывается индивидуально с клиентом

## Организация «под ключ»:

✅ Решаем логистику за клиента
✅ Согласовываем удобное время доставки
✅ Подбираем подходящий транспорт (например, длинномеровозка для витражей)
✅ Обеспечиваем специальную упаковку для хрупких конструкций

💡 Стоимость доставки рассчитывается отдельно и указывается в коммерческом предложении

## 🏆 ИТОГИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА

✨ Полный цикл производства:
От профиля и стекла до финальной сборки и контроля качества — всё делаем сами!

🎯 Гарантирует:

- Стабильное качество продукции

- Контроль на каждом этапе

- Гибкость под требования клиентов

- Короткие сроки производства

💪 Мы гордимся:
Каждая деталь проходит через руки профессионалов. Каждое изделие — результат точной работы и строгого контроля.

Именно поэтому наша продукция служит десятилетиями без потери свойств!

## Раздел №5. Группировка продуктов по назначению и условиям.

🎯 У нас широкий спектр противопожарной продукции, поэтому чтобы помочь клиенту выбрать правильное решение, важно понимать, какие конструкции для чего предназначены и где применяются.

## 📋 КЛАССИФИКАЦИЯ ПО МЕСТУ УСТАНОВКИ

Все противопожарные конструкции делятся на две большие группы:

## 🌤️ 1. НАРУЖНЫЕ (ВХОДНЫЕ) КОНСТРУКЦИИ

Устанавливаются на границе здания с улицей. Подвергаются воздействию погоды и перепадам температур.

Требования:
✅ Термостойкость (защита от холода и жары)
✅ Влагостойкость
✅ Устойчивость к UV-излучению
✅ Прочность к механическим воздействиям

Наша продукция для наружного применения:

| Продукт | Профиль | Особенности |
| --- | --- | --- |
| 🚪 Входные двери | "Тёплый" 65 мм с терморазрывом (Татпроф ТП-65) | Защита от промерзания, энергоэффективность |
| 🪟 Наружные окна | Не менее 65 мм с терморазрывом | Классы E-30, E-60, EIW-30, EIW-60 |
| 🏬 Фасадные витражи | Усиленные системы (ТП-50300) | Большие остеклённые поверхности для торговых центров и атриумов |
| ☀️ Зенитные фонари | Кровельные окна | E-60, освещение + огнестойкость |

💡 Ключевое отличие: профиль с терморазрывом — специальная вставка внутри профиля, которая не даёт холоду проникать внутрь помещения.

## 🏢 2. ВНУТРЕННИЕ (МЕЖКОМНАТНЫЕ) КОНСТРУКЦИИ

Устанавливаются внутри зданий. Не подвергаются воздействию погоды, но должны обеспечивать противопожарное зонирование.

Требования:
✅ Огнестойкость
✅ Дымогазонепроницаемость
✅ Эстетичный вид
✅ Функциональность (открывание, прозрачность)

Наша продукция для внутреннего применения:

| Продукт | Профиль | Особенности |
| --- | --- | --- |
| 🚪 Межкомнатные двери | "Холодный" 45 мм, либо теплый 65 м | EIW 15/30/60 |
| 🧱 Противопожарные перегородки | Используется профиль фасадной серии | EIW-15/30/45/60 |
| 🪟 Внутренние окна | "Холодный" 45 мм, либо теплый 65 м | EIW 15/30/60 |

💡 Ключевое отличие: без терморазрыва — проще конструкция, ниже стоимость, но только для помещений.

## 🏗️ ГРУППИРОВКА ПО ТИПАМ ОБЪЕКТОВ

Разные типы зданий требуют разных решений. Вот наиболее частые запросы:

## 🏪 Торговые центры и общественные здания

Что нужно:

- Фасадные витражи (EIW-30, EIW-45, EIW-60)

- Перегородки для зонирования (EIW-30, EIW-45)

- Двери на эвакуационных путях (EIWS-30, EIWS-60)

Особенности:
✨ Эстетика — конструкции должны быть красивыми и прозрачными
🚶 Высокая проходимость — нужна прочная фурнитура
🔥 Строгие нормы пожарной безопасности

## 🏢 Офисные здания

Что нужно:

- Перегородки для серверных и технических помещений (EIW-45, EIW-60)

- Двери в лифтовые холлы (EIWS-30)

- Двери на лестничные клетки (EIWS-60)

- Остекление внутренних помещений (EIW-30)

Особенности:
💼 Деловой стиль — нейтральные цвета (белый, серый)
🔐 Контроль доступа — интеграция с системами СКУД
📱 Современный дизайн — минимализм, много стекла

## 🏭 Производственные и складские здания

Что нужно:

- Наружные двери (EIW-30, EIW-60)

- Окна класса E-30, E-60 (достаточно целостности)

- Зенитные фонари для естественного освещения (E-60)

- Перегородки для разделения цехов (EIW-30, EIW-45)

Особенности:
🏗️ Прочность — усиленные конструкции
🔧 Простота обслуживания
💰 Оптимизация затрат — класс E вместо EIW, где возможно

## 🏘️ Жилые здания

Что нужно:

- Двери на лестничные клетки (EIWS-60)

- Двери в технические помещения (EIW-30, EIW-60)

- Окна в эвакуационных проходах (EIW-30)

Особенности:
🏠 Эстетика — двери должны вписываться в дизайн подъезда
🔇 Звукоизоляция — дополнительное требование
👨‍👩‍👧‍👦 Безопасность жильцов — строгое соблюдение норм

## 🏥 Больницы и социальные учреждения

Что нужно:

- Двери с высоким классом огнестойкости (EIWS-60)

- Перегородки для изоляции отделений (EIW-45, EIW-60)

- Окна в коридорах и холлах (EIW-30)

Особенности:
🚑 Максимальная безопасность — люди не могут быстро эвакуироваться
🚪 Доводчики с задержкой — для удобства персонала с каталками
🧼 Гигиеничность — легко моющиеся поверхности

## 📊 СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА: КАКУЮ КОНСТРУКЦИЮ ВЫБРАТЬ?

| Задача клиента | Рекомендуемое решение | Класс огнестойкости |
| --- | --- | --- |
| Входная дверь с улицы | Дверь на теплом профиле 65 мм | EIW-30, EIW-60 |
| Дверь внутри здания | Дверь на холодном профиле 45 мм и 65 мм | EIW-30, EIW-60 |
| Дверь на пути эвакуации | Дверь с опцией S | EIWS-30, EIWS-60 |
| Разделение пожарных отсеков | Перегородка стационарная | EIW-30, EIW-45, EIW-60 |
| Фасад торгового центра | Витраж на усиленном профиле | EIW-30, EIW-45, EIW-60 |
| Окно на производстве | Окно класса E | E-30, E-60 |
| Световой купол в кровле | Зенитный фонарь | E-60 |
| Остекление офиса | Перегородка или окно | EIW-30 |

## 💡 КАК ПОМОЧЬ КЛИЕНТУ ВЫБРАТЬ?

Задайте 5 ключевых вопросов:

1️⃣ Где будет установлена конструкция? (улица или помещение)
2️⃣ Какой класс огнестойкости требуется по проекту? (E, EIW, EIWS)
3️⃣ Какие размеры проёма? (для расчёта стоимости и проверки габаритов)
4️⃣ Нужна ли дополнительная фурнитура? (доводчики, замки, ручки)
5️⃣ Какие сроки реализации проекта? (стандарт 20-30 дней или срочно)

✅ Ответы на эти вопросы дадут полную картину и помогут предложить оптимальное решение!

## 🎯 ИТОГИ РАЗДЕЛА

📌 Запомните:

- Наружные конструкции — тёплый профиль 65 мм

- Внутренние конструкции — холодный профиль 45 мм и 65 мм

- Класс E — только целостность (дешевле)

- Класс EIW — полная защита (рекомендуем)

- Класс EIWS — для дверей на путях эвакуации (обязательно по нормам)

💬 Совет менеджеру:
Всегда уточняйте у клиента требования проекта. Не предлагайте профиль без терморазрыва для улицы или класс E там, где нужен EIW — это может привести к отказу приёмки объекта!

Правильный подбор = довольный клиент = повторные заказы!

## Раздел №6. Ценообразование: как формируется стоимость

💰 Одна из важнейших задач менеджера — грамотно рассчитать стоимость для клиента и объяснить, из чего складывается цена. Разберём принципы ценообразования нашей продукции.

## 📊 6.1. СЕБЕСТОИМОСТЬ И БАЗОВАЯ ЦЕНА

Каждое изделие имеет себестоимость, которая складывается из нескольких компонентов.

## 🧮 Формула базовой цены (упрощённо):

БАЗОВАЯ ЦЕНА = Материалы + Трудозатраты + Прочие издержки + Маржа

Где:

- Материалы — профиль, стекло, фурнитура, гель, упаковка

- Трудозатраты — работа специалистов

- Прочие издержки — энергия, амортизация оборудования

- Маржа — целевая прибыль завода

## 💡 Как мы считаем:

Расчёт стоимости производится индивидуально для каждого заказа в программе ПрофСтрой.

📋 Коммерческое предложение содержит:

- Детальную информацию по каждому изделию

- Габариты конструкций

- Количество

- Точную стоимость

📝 Важно: менеджеру не нужно детально рассчитывать себестоимость — этим занимается конструкторский отдел в ПрофСтрое. Но важно понимать, от чего зависит цена!

## 📈 ЧТО ВЛИЯЕТ НА СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЯ?

## 1️⃣ Размеры конструкции 📏

- Чем больше площадь → тем больше расход материалов → выше цена

- Пример: дверь 1000×2100 мм дешевле, чем витраж 3000×2500 мм

## 2️⃣ Класс огнестойкости 🔥

- EIW-60 дороже EIW-15

- Причина: больше слоёв стекла, толще слой геля, усиленный профиль

| Класс | Сложность | Стоимость |
| --- | --- | --- |
| E-30 | Низкая | 💰 |
| EIW-30 | Средняя | 💰💰 |
| EIW-60 | Высокая | 💰💰💰 |

## 3️⃣ Дополнительные опции 🔧

Что увеличивает стоимость:

- Доводчики

- Антипаниковые замки

- Нестандартный цвет окраски

- Сложная форма изделия (криволинейные витражи)

- Закаленное стекло вместо обычного

## 4️⃣ Серийность vs Индивидуальность 🎨

| Тип изделия | Описание | Стоимость |
| --- | --- | --- |
| Типовое серийное | Стандартная дверь 900×2100 мм EI-30 | ✅ Дешевле |
| Индивидуальное | Витраж сложной криволинейной формы | ⚠️ Дороже |

💡 Причина: типовые изделия производятся по отработанной технологии, индивидуальные требуют дополнительных расчётов и настройки оборудования.

## 5️⃣ "Запас прочности" 🛡️

Иногда клиент хочет решение с запасом:

- Класс огнестойкости выше, чем требуется по нормам (EIW-60 вместо EIW-30)

- Закалённое стекло вместо обычного

- Усиленная фурнитура

✅ Плюс: дополнительные преимущества и безопасность
💰 Минус: повышение стоимости

## 💸 6.2. НАЦЕНКИ И СКИДКИ

Понимание структуры ценообразования — ключ к правильной работе с клиентами и формированию коммерческих предложений.

───────────────────────────

📊 ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ:

1️⃣ БАЗОВАЯ ЦЕНА

Цена, которая заложена в прайсах для расчёта КП конечному клиенту с учётом наценки.

2️⃣ НАЦЕНКА

Рассчитывается на весь заказ по формуле:

Наценка = Прибыль / Общая стоимость КП × 100%

Где общая стоимость КП состоит из:

• Себестоимость изделий

• Работы

• Доставка

• Прибыль

✅ Целевая наценка: около 30%

───────────────────────────

💎 ПРИБЫЛЬ ПО ТИПАМ ПРОДУКЦИИ:

Прибыль — это заложенный % к себестоимости изделий:

🔹 СТЕКЛО (всех видов):

• Стандарт: 80%

• По согласованию с РОП: до 60%

🔹 ОБЫЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ:

• Прибыль: 50%

🔹 ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ:

• Прибыль выстраивается исходя из расчёта в ПрофСтрой и установленной в нём скидки

───────────────────────────

🎯 СКИДКИ НА КОНСТРУКЦИИ:

Скидка устанавливается при расчёте в ПрофСтрой:

✅ Стандартная скидка: 56%

✅ По согласованию с РОП: 58%

✅ Более 58%: только по согласованию с коммерческим директором

───────────────────────────

📋 ПРИМЕР РАСЧЁТА:

Смотрите детальный пример по ТЗ1094 во вложении ⬇️

───────────────────────────

⚠️ ВАЖНО ДЛЯ МЕНЕДЖЕРА:

• Всегда проверяйте итоговую наценку на заказ

• Скидки выше стандартных — только с согласованием

• Помните: прибыль на стекло и конструкции различается

• При сомнениях — консультируйтесь с РОП или коммерческим директором

## 💬 Что делать, если клиент просит скидку:

1️⃣ Оценить текущую маржинальность
2️⃣ Проверить объём заказа
3️⃣ Посоветоваться с руководителем или финансовым отделом
4️⃣ Предложить адекватную скидку в рамках допустимого

✅ Не обещайте цену ниже базовой без согласования!

## 🚚 6.3. РАСЧЁТ СТОИМОСТИ ДОСТАВКИ

Доставка крупногабаритных противопожарных конструкций — ответственное дело.

## ⚠️ Важные нюансы доставки:

✅ Обсуждайте заранее и прозрачно

- Никто не любит неожиданных доплат

- Указывайте стоимость доставки в КП отдельной строкой

✅ Уточняйте особенности груза:

- Для витражей нужна длинномеровозка

- Для хрупких конструкций — специальная упаковка

- Негабаритный груз требует согласования маршрута

✅ Предупреждайте о требованиях:

- Пропуск на территорию (если режимный объект)

- Наличие разгрузочной техники

- Подъездные пути для грузовика

## 📝 6.4. ПРИМЕР РАСЧЁТА СТОИМОСТИ ЗАКАЗА

Рис.1. Каждая рассчитываемая позиция нумеруется, подгружается рисунок и добавляется подробное детальное описание с квадратурой и ценой: https://disk.360.yandex.ru/i/rdTrcKuuTfiNtw

Рис.2. В конце КП указывается общая квадратура и стоимость за оборудование, ниже вставляется стоимость доставки и только потом указывается общая стоимость КП с учетом доставки и НДС: https://disk.360.yandex.ru/i/rdTrcKuuTfiNtw

## 💡 Действия менеджера:

✅ Можно округлить или предложить небольшую скидку: 115 000 руб
✅ Обязательно уточнить: "Расчёт предварительный, окончательная стоимость после детального расчёта техническим отделом"
✅ Показать клиенту прозрачную структуру цены — это вызывает доверие!

## 🎯 ИТОГИ РАЗДЕЛА: ГЛАВНЫЕ ПРАВИЛА ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ

## ✅ Что должен уметь менеджер:

1️⃣ Ориентироваться в ценах — знать примерную стоимость типовых изделий
2️⃣ Объяснять состав цены — клиент должен понимать, за что платит
3️⃣ Гибко реагировать на запросы о скидке — но в рамках допустимой маржи
4️⃣ Прозрачно обсуждать доставку — без скрытых доплат

## 🔑 Главный принцип:

ЧЕСТНОСТЬ И ПРОЗРАЧНОСТЬ

Если где-то добавляется стоимость (за доставку, за срочность, за опции) — клиент должен знать об этом заранее!

## 📋 Чек-лист расчёта для клиента:

☑️ Стоимость изделий (количество × цена за единицу)
☑️ Дополнительные опции (доводчики, замки, окраска)
☑️ Стоимость доставки (расстояние, тип транспорта)
☑️ Скидка (если применима)
☑️ ИТОГО (с пометкой "предварительно")

Понимание структуры себестоимости = уверенность в переговорах = успешные продажи! 🚀