## Раздел №1. Теория по расчету стоимости противопожарного стекла и стеклопакета

🔬 Понимание формул стеклопакетов и правильный расчёт стоимости стекла — важная часть работы менеджера. Разберемся, как это работает.

## 📐 1. ЧТО ТАКОЕ ФОРМУЛА СТЕКЛОПАКЕТА?

Формула стеклопакета — это набор цифр и индексов, характеризующих устройство и комплектацию стеклопакета.

💡 Важно: формула ничего не вычисляет, но говорит про ожидаемые свойства стеклопакета.

## 🪟 2. ТИПЫ СТЕКЛОПАКЕТОВ

## Однокамерный стеклопакет (СПО)

📦 Состав: 2 стекла + 1 воздушная камера между ними

Пример формулы: 4-16-4

- Первая цифра "4" — толщина наружного стекла (мм)

- Средняя цифра "16" — расстояние между стёклами (мм)

- Последняя цифра "4" — толщина внутреннего стекла (мм)

✅ Общая толщина пакета: 4 + 16 + 4 = 24 мм

## Двухкамерный стеклопакет (СПД)

📦 Состав: 3 стекла + 2 воздушные камеры между ними

Пример формулы: 4-10-4-10-4

- 1-я цифра "4" — толщина наружного стекла

- 2-я цифра "10" — расстояние между 1-м и 2-м стеклом

- 3-я цифра "4" — толщина среднего стекла

- 4-я цифра "10" — расстояние между 2-м и 3-м стеклом

- 5-я цифра "4" — толщина внутреннего стекла

✅ Общая толщина пакета: 4 + 10 + 4 + 10 + 4 = 32 мм

Другой пример: 4-14-4-14-4

✅ Общая толщина пакета: 4 + 14 + 4 + 14 + 4 = 40 мм

💡 Что такое дистанционная рамка?
Алюминиевый профиль, разделяющий стёкла в стеклопакете.

## 🎨 3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТИПЫ СТЕКОЛ И ИХ ОБОЗНАЧЕНИЯ

## Армированное стекло (А)

🔧 Описание: в силикатные смеси устанавливают проволочные сетки из низкоуглеродистой стали

Пример формулы: СПО 4А-10-4А

## Тонированное стекло

🎨 Обозначения цветов:

- Bronze — бронза

- Green — зелёный

- Gray — серый

Пример формулы: СПО 4Green-10-4Green

## Низкоэмиссионное стекло (И-стекло)

❄️ Что это:
Стекло с высокой светопропускающей способностью и прозрачностью, обеспечивающее высокие показатели теплоизоляции.

Как работает:

- Пропускает солнечный свет внутрь помещения

- Отражает тепловую энергию от нагревательных приборов обратно в помещение

- Зимой сохраняет тепло внутри, летом не пускает жару снаружи

Техническая суть:
На полированное стекло нанесено специальное покрытие из оксидов металлов (слой серебра + оксид титана) методом катодного распыления в вакууме.

⚠️ Недостаток И-стекла:
Низкая химическая устойчивость покрытия («мягкое покрытие»)

⚠️ Особые требования:

- Хранение в герметичной упаковке

- Ограниченный срок монтажных работ в открытой среде

Пример формулы: СПО 4М1-16-4И

## Мультифункциональное стекло (МФ)

☀️ Что это:
Стекло с тончайшим покрытием из оксида серебра и других металлов, нанесённым вакуумно-магнетронной установкой.

Как работает круглый год:

- Летом — отражает тепловую волну НА УЛИЦУ, защищая комнату от перегрева

- Зимой — отражает тепловую волну ВНУТРЬ ЗДАНИЯ, сохраняя тепло

Структура покрытия (слои расположены крест-накрест):

- Верхний и нижний — влияют на зеркальность, светопрозрачность, оттенок

- Функциональный — отражает тепловую волну

- Защитный — защищает смежные слои, поглощает короткую тепловую волну

Пример формулы: СПД 4МФ-14-4М1-14-4И

## Солнцезащитное стекло с зеркальным эффектом

🪞 Stopsol Phoenix (производитель AGC)
Солнцезащитное стекло с зеркальным магнетронным покрытием класса «А».

Функции:

- Предохраняет помещение от перегрева

- Защищает мебель и интерьер от выцветания

- Создаёт эффект максимальной однородности на фасаде

🪞 Comfort (производитель Салаватстекло)
Современное солнцезащитное стекло.

Возможности:

- Возможность закаливания

- Возможность применения в моноостеклении

## 🔢 4. МАРКИРОВКА КАМЕР (ЗАПОЛНЕНИЕ ГАЗОМ)

Маркировка указывает, какими газами заполнены камеры стеклопакета:

| Обозначение | Заполнение |
| --- | --- |
| Аббревиатура отсутствует | Воздух |
| Ar | Аргон |

Примеры:

СПД с аргоном:
4МФ-14AIAr-4М1-14А1Ar-4И — СПД 40 с мультифункциональным и низкоэмиссионным стеклом, заполненный аргоном

СПО с воздухом:
4М1-16-4И — СПО 24 с низкоэмиссионным стеклом и алюминиевой дистанционной рамкой, заполненный воздухом

## 🎯 5. ТИПЫ СТЕКЛА В МАРКИРОВКЕ

| Обозначение | Тип стекла |
| --- | --- |
| М1 или ничего | Прозрачное стекло |
| И | Низкоэмиссионное стекло |
| МФ, Мультикомфорт 70/49 | Мультифункциональное стекло |
| Matt, mattelux | Матовое стекло |
| zak | Закалённое стекло |
| Пленка | На стекле приклеена плёнка (марка указывается в комментарии) |

Примеры:

- 4М1-16-4 — СПО 24 с прозрачным стеклом

- 4Mat-16-4И — СПО с матовым и низкоэмиссионным стеклом

- 4zak-16-4И — СПО с закалённым и низкоэмиссионным стеклом

## 📍 6. ПОЗИЦИИ ПОКРЫТИЯ НА СТЕКЛЕ

⚠️ Очень важно соблюдать позицию покрытия на стекле!

Одно и то же покрытие работает более эффективно при правильной ориентации.

## Схема позиций (для однокамерного стеклопакета):

| Позиция | Где находится |
| --- | --- |
| 1 | Наружная сторона первого стекла (улица) |
| 2 | Внутренняя сторона первого стекла |
| 3 | Наружная сторона второго стекла |
| 4 | Внутренняя сторона второго стекла (комната) |

## Для двухкамерного стеклопакета:

Позиции: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6

## Правила установки покрытий:

| Тип стекла | Позиция |
| --- | --- |
| И-стекло (однокамерный) | 3 позиция |
| И-стекло (двухкамерный) | 5 позиция |
| МФ стекло | 2 позиция |
| Stopsol Phoenix / Comfort | 2 позиция (допускается 1 или 6) |

## 💡 Запомните:

✅ Мультифункциональное стекло в стеклопакете устанавливается со стороны улицы и покрытием во 2 позицию

✅ Энергосберегающее стекло (И-стекло) в обычном стеклопакете устанавливается со стороны помещения, покрытием в 5 позицию (для СПД) или 3 позицию (для СПО)

## Особенности с противопожарным стеклом:

В исполнении с использованием противопожарного стекла, энергостекло можно устанавливать 2-м стеклом в двухкамерном стеклопакете.

Примеры:

- 4м1-10-4И-10-10 FPS E30

- 4м1-10-4-10-10И FPS E30

- 4м1-10-10И FPS E30

## 🚪 7. ОСТЕКЛЕНИЕ ДВЕРЕЙ

## Двери холодной серии (45 мм)

Стандартное заполнение:

- Стекло 4 мм или 6 мм

- Однокамерный стеклопакет (СПО) 24 мм

- Сэндвич 10 мм с оцинкованным листом с двух сторон в цвет двери

- Сэндвич 24 мм с оцинковкой

⚠️ Для удешевления: возможно установить сэндвич без оцинковки (не желательно из-за мягкой структуры материала)

✅ Максимальная толщина заполнения: до 24 мм

## Двери тёплой серии (65 мм)

Стандартное заполнение:

- Двухкамерный стеклопакет (СПД) толщиной 32 мм

- СПО 24 мм с использованием энергостекла (4-16-4И)

- Сэндвич толщиной, соответствующей толщине стеклопакета

Возможные комбинации стёкол:

- Бронза в массе

- Закалка

- Триплекс

- Бронированные плёнки

- Энергостекло

- Мультифункциональное стекло

- Армированное стекло

- Стемалит

- Матовое стекло

## Противопожарные двери

Остекление:

- Противопожарное стекло в соответствии с пределом огнестойкости

- Разная толщина: от 10 до 24 мм

- Возможно использование стеклопакетов в составе с противопожарным стеклом

Пример: 4-10-4-10-4/4 — это стеклопакет EIW-15

Глухое заполнение:
Сочетание листов СМЛ (негорючего стекломагниевого листа) и оцинкованного листа с двух сторон, окрашенного в цвет конструкций.

## ⚠️ 8. РЕКЛАМАЦИЯ ИЛИ НЕТ? ПУЗЫРИ В СТЕКЛЕ

🔍 Часто задаваемый вопрос: являются ли пузыри в стекле браком?

## Согласно ГОСТ 30826-2014 п.п. 5.1.1.3:

📐 Краевая зона:

- Для стёкол площадью менее 5 м² — ширина краевой зоны не более 15 мм от края

- Для стёкол площадью более 5 м² — ширина краевой зоны не более 20 мм от края

✅ Неразрушающие пороки (пузыри), диаметр которых не превышает 10 мм — НЕ НОРМИРУЮТСЯ в краевой зоне

## Согласно ТУ 23.12.12.-003-24767249-2018 на огнестойкое стекло марки "FireProtectionSystems":

✅ Пузыри и отлипы в краевой зоне на расстоянии 15 мм от торца — НЕ РЕГЛАМЕНТИРУЮТСЯ

## 💡 Вывод:

✅ Воздушные пузыри в краевой зоне (15 мм от края) НЕ ЯВЛЯЮТСЯ производственным браком

✅ Наличие мелких воздушных пузырей НЕ ВЛИЯЕТ на огнестойкие свойства стекла

## 🎯 ИТОГИ РАЗДЕЛА

## ✅ Что должен знать менеджер:

1️⃣ Читать формулы стеклопакетов — понимать, из чего состоит конструкция
2️⃣ Различать типы стёкол — М1, И, МФ, Matt, zak и другие
3️⃣ Правильно ориентировать покрытия — И-стекло в 3 или 5 позицию, МФ в 2 позицию
4️⃣ Рассчитывать стоимость, используя инструменты компании
5️⃣ Различать брак и норму — пузыри в краевой зоне не являются браком

## 💬 Фраза для клиента:

"Для вашей двери мы предлагаем энергоэффективный стеклопакет с формулой 4-16-4И. Это означает: два стекла толщиной 4 мм с расстоянием 16 мм между ними, внутреннее стекло — энергосберегающее. Общая толщина пакета 24 мм, площадь вашего стекла 1,8 м², стоимость составит X рублей."

Понимание формул стекла = профессионализм в глазах клиента = успешная сделка! 🚀

## Раздел №2. Методичка по расчету стоимости противопожарного стекла/стеклопакета

🔢 Это пошаговая рабочая инструкция для самостоятельного расчёта стоимости стекла и стеклопакетов в программе «ПрофСтрой 4 – Орбита» (база ZAPOLNENIEFPS): от входа в систему и ввода позиций до добавления допов, расчета итоговой стоимости и выгрузки готового КП в Excel.​

📌 Инструкция нужна менеджеру для того, чтобы считать стекло самостоятельно — без привлечения конструктора: правильно ввести тип, габариты и количество изделий, корректно привязать дополнительные услуги (матовая пленка, доставка, упаковка) через примечания в формате «№X», выставить скидку и сформировать финальный документ для клиента.

Ссылка на методичку: https://disk.360.yandex.ru/i/S8p5i6ebch7SxQ

## Раздел №3. Инструкция по заполнению примечаний к работам для распределения стоимости.

⚙️ Документ, который объясняет, как в программе ПрофСтрой 4 правильно заполнять примечания к работам, чтобы стоимость (монтаж, доставка, покраска и другие позиции) автоматически распределялась пропорционально площади между нужными изделиями — без ручного пересчёта.​

📝 Ключевое правило одно: в примечании к работе нужно указать интервалы номеров изделий строго в формате — в круглых скобках, с символом «№» и через запятую.

Ссылка на инструкцию: https://disk.360.yandex.ru/i/NN2NClxyUCMW1g

## Раздел №4. Быстрый расчёт: ИИ-Агент

Часть запросов от клиентов не требует подключения конструкторского отдела — это стандартные изделия с понятными параметрами. Раньше даже такой расчёт занимал время: нужно было передать задачу конструкторскому бюро и дождаться результата.

Инструмент «Быстрый расчёт» позволяет менеджеру провести сметный расчёт самостоятельно — в момент работы с клиентом.

## 🎯 Для чего это нужно

Вы загружаете документ от клиента — спецификацию, чертёж, письмо или фото — и программа самостоятельно разбирает его: находит все изделия, определяет тип, огнестойкость и размеры. Вручную ничего переносить и считать не требуется. На выходе — готовый EXCEL-файл с ценами по каждой позиции, который можно сразу передать клиенту.

## 📋 Порядок работы

- Загрузите файл от клиента — PDF, Word, Excel или фото

- Программа извлекает список изделий и отображает найденные позиции

- Если каких-то данных не хватает — программа задаёт уточняющие вопросы по одному шагу

- Вы видите итог: каждая позиция с ценой, площадью и характеристиками

- Скачиваете готовое КП в Excel и направляете клиенту

Ссылка на видео-инструкцию:  https://disk.360.yandex.ru/i/nio9k7vPHAHGSQ